### **研究背景**

调制电子束和X射线束的传播及其与射频（RF）结构的相互作用是粒子加速器、真空电子器件及空间通信等领域的关键问题。传统研究集中于真空环境下的电子束行为，但实际应用中（如大气传播或材料屏蔽），电子束会与物质发生散射、吸收并产生次级粒子（如X射线和光电子），导致调制特性变化。近年来，调制X射线因其高方向性和穿透性，在通信和测距中的应用潜力备受关注。本文旨在探索调制电子束及X射线通过空气和金属传播后，其调制信号如何与RF结构（如谐振腔、波导）相互作用，并验证信号保持能力。

---

### **研究内容**

1. **实验对象**：

- 使用S波段（2856 MHz，21 MeV）和L波段（1299.9 MHz，25 MeV）线性加速器产生调制电子束。

- 设计S波段和L波段的谐振腔及波导作为测试结构，通过磁传感器和晶体探测器测量RF信号。

2. **传播条件**：

- 电子束通过空气传播时，研究其径向扩展对RF信号的影响。

- 电子束通过不同厚度铝板、不锈钢板时，分析X射线转换及次级光电子的作用。

3. **相互作用机制**：

- 谐振驱动：电子束或X射线产生的光电子激发谐振腔的特定模式。

- 非谐振驱动：瞬态磁场直接感应或电荷截获产生的信号。

---

### **研究方法**

1. **实验装置**：

- 在爱达荷加速器中心（IAC）搭建实验平台，利用S波段和L波段加速器生成电子束。

- 设计可调谐谐振腔（高Q和低Q状态）及波导，通过调整金属屏蔽厚度（0.125英寸增量）模拟长距离传播。

2. **信号检测**：

- 使用磁传感器（B-dot探头）和晶体探测器记录RF信号强度。

- 通过玻璃板曝光测量电子束剖面，结合电流监测器（如Pearson线圈）校准信号。

3. **数据分析**：

- 对比不同条件下（金属类型、厚度、传播距离、谐振腔Q值）的归一化RF功率（dBm/A）。

- 结合NIST ESTAR数据库计算电子在材料中的连续减速近似（CSDA）射程，验证实验与理论的吻合度。

---

### **研究结论**

1. **调制信号的保持**：

- 电子束通过金属转化为X射线后，其调制频率（如S波段的2.856 GHz）仍能部分保留，并通过次级光电子驱动谐振腔产生可检测信号。

- 即使金属厚度超过电子射程（如5 cm铝或2 cm钢），X射线的调制特性仍可有效传递至RF结构。

2. **谐振与非谐振作用**：

- **谐振驱动**：高Q值谐振腔显著增强信号响应（如L波段腔体Q值达930时信号强度提升约50%）。

- **非谐振驱动**：电子束磁场直接感应或电荷截获在低Q条件下仍能产生较弱信号，但依赖结构方位和束流密度。

3. **应用意义**：

- 验证了调制X射线在复杂介质中传播后仍能驱动RF结构，为太空通信（如穿越等离子体鞘套）和电子对抗提供了实验依据。

- 金属屏蔽下信号的保持能力表明，次级粒子相互作用是长距离通信中不可忽视的机制。

**局限性**：实验中假设电子束轴对称且电流密度均匀，实际束流存在不对称性；X射线角分布和能谱变化未精确测量，可能影响结果精度。未来需结合电场测量进一步验证模型。